# 후단(특징추출) 모듈 사양서

Oct 3, 2026 · @rise ai

FFT 출력과 DC 제거 출력을 받아 PS 결정트리가 쓸 특징 17개를 만들어 AXI-Lite 레지스터에 올리는 부분의 사양이다.

## 전체 구조

후단 모듈 구성 · 두 갈래 6개 모듈

두 갈래는 서로 간섭하지 않고 동시에 돈다. 위쪽은 FFT 결과에서 주파수가 시간에 따라 어떻게 움직였는지를, 아래쪽은 포락선에서 신호 세기가 어떻게 분포하는지를 본다. 레코드(16,384샘플 = 127프레임)가 끝나면 양쪽 결과가 레지스터 17개로 합쳐진다.

## 경계 약속

앞단 출력을 변환 없이 그대로 받는다. 두 경계 모두 tready는 항상 1이라 받는 쪽이 멈춰 달라고 요청하지 않는다.

### FFT 경계 (fft_wrap → cordic_mag)

| 신호 | 폭 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| fft_tdata | 64 | [24:0] 실수부, [56:32] 허수부. 각각 25비트 값이 32비트 안에 부호 확장되어 있음 |
| fft_tuser | 17 | [7:0] 빈 번호 k(0~255), [8] 무효 표시, [16:9] 프레임 번호(0~126) |
| fft_tlast | 1 | 프레임의 마지막 빈(k = 255)에서 1 |
| fft_tvalid | 1 | 값이 유효함. 중간에 쉬어도 됨 |
| fft_tready | 1 | 출력. 항상 1 |

빈 번호는 natural order다. 0번이 0 Hz, 128번이 나이퀴스트, 129~255번이 음의 주파수다. 받는 쪽에서 128을 더해 fftshift 순서로 바꾼다. 그래야 0 Hz를 가로지르는 LFM의 피크가 255에서 0으로 튀지 않는다.

무효 표시는 앞단 정규화가 "이 프레임은 잡음뿐"이라고 판정한 것이다. 정규화 전 RMS를 최근 최대(peak hold)의 절반과 비교해 세운다. 그 프레임도 데이터는 이득 1로 그대로 나오므로, 받는 쪽은 표시만 보고 계산에서 뺀다.

### 전처리 경계 (dc_remove → env_detect)

| 신호 | 폭 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| dc_tdata | 36 | [17:0] I, [35:18] Q. 각각 18비트 부호 있는 정수, 정규화 전 |
| dc_tvalid | 1 | 값이 유효함 |
| dc_tready | 1 | 출력. 항상 1 |

정규화 뒤가 아니라 앞에서 받는다. 앞단 정규화는 프레임마다 다른 이득을 곱하므로, 그 뒤의 값으로 포락선을 뽑으면 켜짐 구간과 꺼짐 구간의 세기 차이가 사라져 분포 특징이 무의미해진다.

### 공통 상수

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 레코드 길이 | 16,384샘플 |
| 프레임 길이 | 256샘플, 겹침 128(50%) |
| 레코드당 프레임 수 | 127 |
| 프레임당 빈 수 | 256 |
| 클럭 | 100 MHz, AXI도 같은 클럭 |

## cordic_mag — 크기 계산

FFT가 복소수로 주는 한 칸의 결과를 세기 하나로 바꾼다. 제곱근을 쓰지 않아 DSP를 한 개도 쓰지 않는다.

| 구분 | 신호 / 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 입력 | clk | 클럭 |
| 입력 | rstn | 0이면 초기화 |
| 입력 | s_re [24:0] | FFT 결과의 실수부. 부호 있는 정수 |
| 입력 | s_im [24:0] | FFT 결과의 허수부. 부호 있는 정수 |
| 입력 | s_tvalid | 지금 들어온 s_re·s_im이 유효한 값이라는 표시 |
| 출력 | s_tready | 받을 준비 표시. 항상 1이라 앞단이 멈출 일이 없다 |
| 출력 | m_tdata [17:0] | 계산된 크기. 부호 없는 정수 |
| 출력 | m_tvalid | m_tdata가 유효하다는 표시 |

### 파라미터

| 이름 | 값 | 뜻 |
| --- | --- | --- |
| IN_W | 25 | 입력 실수부·허수부 비트 수 |
| ITERS | 16 | CORDIC 반복 횟수 |
| INT_W | 28 | 내부 계산 비트 수 |
| OUT_SHIFT | 4 | 출력 전 오른쪽으로 미는 칸 수 |
| OUT_W | 18 | 출력 비트 수 |

### 동작

복소수를 평면 위의 화살표로 보면 그 길이가 크기다. 화살표를 조금씩 돌려 가로축에 눕히면 가로 좌표가 곧 길이가 된다. 회전 각도를 arctan(1), arctan(1/2), arctan(1/4) 식으로 고르면 곱셈 없이 비트 이동과 덧셈만으로 돌릴 수 있다.

x = |실수부|, y = 허수부 에서 시작
16번 반복: y가 양수면  x += y>>i,  y -= x>>i
           y가 음수면  x -= y>>i,  y += x>>i
끝나면 y ≈ 0, x ≈ 길이

이 방식은 돌 때마다 화살표가 조금씩 길어져 16회에 약 1.6468배가 된다. 보정하지 않는다. 뒤에서 하는 일이 전부 크기 비교라 모든 칸이 똑같이 커지면 결과가 바뀌지 않기 때문이다. 나눗셈 회로를 그만큼 아꼈다.

위상은 계산하지 않는다. 특징 17개 중 위상을 쓰는 것이 없어 각도 누적 레지스터와 arctan 표를 넣지 않았다.

### 비트 폭 근거

입력 최대 2^24에 CORDIC 이득 1.6468과 √2를 곱하면 약 3,900만으로 26비트가 필요하다. 내부를 28비트로 두어 여유 2비트를 뒀다. 실측 FFT 최대 1,138,443 기준으로 크기 최대는 약 188만이고, OUT_SHIFT = 4면 약 117,000이 되어 18비트(최대 262,143)에 들어간다.

### 성능

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 지연 | 17클럭 |
| 처리율 | 1칸 / 클럭 (16단 파이프라인) |
| DSP | 0개 |
| BRAM | 0개 |

## traj_frame — 프레임별 피크 추적

프레임 하나(256칸)에서 숫자 세 개를 뽑는다. 스펙트로그램 전체를 저장하지 않고 프레임마다 이 세 개만 남기는 것이 이 설계의 핵심이다. 메모리가 약 1 Mbit에서 22 Kbit로 줄었다.

| 구분 | 신호 / 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 입력 | s_tdata [17:0] | cordic_mag가 내보낸 한 칸의 크기 |
| 입력 | s_bin [7:0] | 그 칸의 번호. FFT 꼬리표 tuser[7:0], natural order |
| 입력 | s_invalid | 이 프레임이 잡음뿐이라는 표시. tuser[8] |
| 입력 | s_frame [7:0] | 프레임 번호 0~126. tuser[16:9] |
| 입력 | s_tlast | 프레임의 마지막 칸(k = 255)이라는 표시 |
| 입력 | s_tvalid | s_tdata가 유효하다는 표시 |
| 출력 | s_tready | 항상 1 |
| 출력 | fr_p [7:0] | 피크 칸 번호. fftshift 순서(128 = 0 Hz) |
| 출력 | fr_m [17:0] | 피크 칸의 크기 |
| 출력 | fr_c [8:0] | 피크의 1/4 이상인 칸 수(0~256). 순간 대역폭 |
| 출력 | fr_invalid | 이 프레임의 무효 표시를 그대로 넘김 |
| 출력 | fr_frame [7:0] | 이 프레임의 번호를 그대로 넘김 |
| 출력 | fr_valid | 위 값들이 준비됐다는 1클럭 펄스 |

### 파라미터

| 이름 | 값 | 뜻 |
| --- | --- | --- |
| MAG_W | 18 | 크기 비트 수 |
| BW_SHIFT | 2 | 대역폭 판정 기준. 피크 >> 2 = 1/4 |

### 왜 두 번 훑나

대역폭을 세려면 "그 프레임 피크의 1/4"이라는 기준이 필요한데, 피크는 256칸을 다 봐야 안다. 그래서 받으면서 한 번, 끝난 뒤 다시 한 번 훑는다.

- 받으면서 (256클럭) — 들어오는 칸을 버퍼에 저장하며 최대값과 그 칸 번호를 추적한다. 칸 번호는 s_bin + 128로 계산해 fftshift 순서로 바꾼다. 같은 값이 여러 칸에 나오면 번호가 작은 쪽이 이긴다(골든 argmax와 같은 동작).

- 프레임이 끝나면 (약 130클럭) — 기준값을 피크 >> 2로 정하고 버퍼를 다시 읽으며 기준 이상인 칸을 센다.

다시 읽을 때 짝수 칸과 홀수 칸을 다른 버퍼에 나눠 저장해 두어 한 클럭에 두 칸씩 읽는다. 한 칸씩 읽으면 258클럭이 걸려 다음 프레임이 끝나는 시점과 겹치지만, 두 칸씩이면 130클럭이라 여유가 생긴다.

### 메모리와 성능

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 프레임 버퍼 | 2은행 × 256칸 × 18비트 (짝수/홀수 분리) |
| 지연 | 프레임이 끝난 뒤 약 130클럭 |
| DSP | 0개 (비교와 덧셈만) |

버퍼가 두 은행인 이유는 한 프레임을 다시 읽는 동안 다음 프레임이 들어오기 때문이다. 쓰는 은행과 읽는 은행이 매 프레임 바뀐다.

## traj_rec — 궤적 특징 13개

127프레임을 모아 피크가 시간에 따라 어떻게 움직였는지를 숫자 13개로 바꾼다. 후단에서 가장 복잡하고 가장 오래 걸리는 모듈이다.

| 구분 | 신호 / 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 입력 | fr_p [7:0] | 그 프레임의 피크 칸 번호 |
| 입력 | fr_m [17:0] | 피크 크기 |
| 입력 | fr_c [8:0] | 순간 대역폭 칸 수 |
| 입력 | fr_invalid | 앞단의 무효 표시. 1이면 잡음뿐인 프레임 |
| 입력 | fr_frame [7:0] | 프레임 번호 |
| 입력 | fr_valid | 위 값들이 들어왔다는 1클럭 펄스 |
| 입력 | skip_frames [7:0] | 이 번호보다 작은 프레임은 계산에서 뺀다. 0이면 전부 사용 |
| 출력 | 레지스터 13개 × 32비트 | n_active ~ bw_sum |
| 출력 | regs_valid | 13개가 새로 나왔다는 1클럭 펄스 |
| 출력 | busy | 계산 중이라는 표시 |

### 파라미터

| 이름 | 값 | 뜻 |
| --- | --- | --- |
| MAG_W | 18 | 크기 비트 수 |
| N_FR | 127 | 레코드당 프레임 수 |
| SMALL_STEP | 4 | 작은 이동의 상한. 1~4칸이면 작은 이동 |
| REP_MIN / REP_MAX | 2 / 63 | 반복성을 확인할 지연 범위 |

### 활성 프레임 판정

활성 = (fr_invalid == 0) 그리고 (fr_frame >= skip_frames)

앞단이 정규화 전 RMS로 내린 판정을 그대로 쓴다. 앞단 정규화가 프레임마다 세기를 맞추므로 크기 비교로는 판정할 수 없기 때문이다. 판정 결과는 기록 메모리에 1비트로 함께 저장된다.

### 상태기

| 상태 | 하는 일 | 소요 |
| --- | --- | --- |
| PASS | 프레임을 하나씩 꺼내 활성 판정, 이웃·세 프레임 비교, 피크 칸 히스토그램 누적 | 프레임당 6클럭 (약 762) |
| SCANH | 피크 칸 히스토그램 256칸을 훑어 hmax, nocc 계산 | 칸당 3클럭 (768) |
| REP | 지연 2~63에 대해 반복성 비교 | 약 5,900 |
| DONE | regs_valid를 올림 | 1 |

PASS가 프레임당 6클럭인 이유는 히스토그램 때문이다. "읽고 1 더해 다시 쓰기" 구조라, 연속한 프레임의 피크 칸이 같으면 앞의 쓰기가 끝나기 전에 다음 읽기가 일어나 하나가 빠진다. 읽기와 쓰기 사이에 간격을 두어 해결했다.

### 레지스터 13개 계산법

| 번호 | 이름 | 계산 |
| --- | --- | --- |
| 0 | n_active | 활성 프레임 수 |
| 1 | n_pairs | 이웃한 두 프레임이 모두 활성인 횟수. 아래 값들의 분모 |
| 2 | n_zero | 이웃과 피크 칸이 같은 횟수 |
| 3 | n_small | 피크 칸이 1~4칸 움직인 횟수 |
| 4 | n_jump | 피크 칸이 5칸 이상 움직인 횟수 |
| 5 | mono | 작은 이동에 대해 올라가면 +1, 내려가면 −1을 더한 뒤 절댓값 |
| 6 | curv_sum | 연속 세 프레임의 p[k] − 2p[k−1] + p[k−2] 절댓값 합 |
| 7 | n_triples | 연속 세 프레임이 모두 활성인 횟수. curv_sum의 분모 |
| 8 | rep_max | 지연을 2~63으로 바꿔 가며 센 "L프레임 떨어진 두 프레임이 모두 활성이고 피크 칸 차이가 1 이하"의 최대 횟수 |
| 9 | rep_lag | rep_max가 나온 지연 L |
| 10 | hmax | 피크 칸 히스토그램에서 가장 큰 값 |
| 11 | nocc | 그 히스토그램에서 2 이상인 칸의 개수 |
| 12 | bw_sum | 활성 프레임의 fr_c를 전부 더한 값 |

curv_sum의 2계 차분은 "이동 방향이 얼마나 꺾였나"를 뜻한다. 일정한 속도로 움직이면 0이고, FMCW 톱니파가 끝에서 뚝 떨어지는 지점에서 크게 나온다.

### 메모리와 성능

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 기록 메모리 | 2은행 × 256칸 × 36비트 ({활성, c, m, p}) |
| 피크 칸 히스토그램 | 256칸 × 8비트 |
| 반복성 계산용 | pa 256 × 8비트, aa 256 × 1비트 (분산 RAM) |
| 처리 시간 | 마지막 프레임 입력 후 약 7,500클럭 (100 MHz에서 75 μs) |
| DSP | 0개 |

기록 메모리가 두 은행인 이유는 계산하는 동안 다음 레코드가 들어오기 때문이다.

## env_detect — 포락선 검출

I/Q 샘플에서 그 순간 신호가 얼마나 센지를 뽑는다. FFT 갈래와 무관하게 전처리에서 바로 받는다.

| 구분 | 신호 / 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 입력 | s_i [17:0] | DC 제거된 I 샘플. 부호 있는 정수, 정규화 전 |
| 입력 | s_q [17:0] | DC 제거된 Q 샘플 |
| 입력 | s_valid | 지금 들어온 샘플이 유효하다는 표시 |
| 입력 | norm_sh [4:0] | 레코드 배율. 부호 있는 값. 양수면 왼쪽, 음수면 오른쪽으로 민다 |
| 출력 | s_ready | 항상 1 |
| 출력 | e_tdata [16:0] | 포락선 한 샘플. 부호 없는 정수 |
| 출력 | e_tvalid | e_tdata가 유효하다는 표시 |

### 파라미터

| 이름 | 값 | 뜻 |
| --- | --- | --- |
| IN_W | 18 | 입력 I·Q 비트 수 |
| OUT_W | 17 | 출력 포락선 비트 수 |
| FRAC_MODE | 0 | 3/8 계산 방식. 0 = (min>>2) + (min>>3) |

### 계산식

env = max(|I|, |Q|) + 3/8 × min(|I|, |Q|)

제곱근 대신 쓰는 근사식이다. 참값 √(I²+Q²)와 최대 약 4% 차이가 나지만, 뒤에서 하는 일이 세기를 32칸으로 나눠 세는 것이라 이 정도 오차는 칸을 바꾸지 않는다. 곱셈이 없어 DSP를 쓰지 않는다.

3/8은 (min>>2) + (min>>3)로 각각 따로 버린다. (3×min)>>3과는 결과가 다르며(min = 7일 때 1 대 2), 골든 pre_x.mem과 pre_env.mem 144개를 대조해 앞의 방식이 맞음을 확인했다.

### 레코드 배율

히스토그램은 칸 번호를 포락선 >> 10으로 정한다. 즉 칸 경계가 1,024 단위로 고정되어 있어, 포락선의 절대 크기가 분포 모양을 좌우한다.

| 레코드 최대 | norm_sh | 배율 | 켜짐 구간 칸 | 꺼짐 구간 칸 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 122 (약한 CW) | +8 | 256배 | 31 | 2 |
| 3,000 | +3 | 8배 | 26 | 1 |
| 17,000 | 0 | 1배 | 18 | 2 |
| 90,000 | −2 | 1/4배 | 24 | 2 |

배율을 쓰지 않으면 최대 122짜리 신호는 16,384샘플이 전부 0번 칸에 몰려 분포 특징 4개가 무의미해진다. 배율은 레코드마다 한 번만 정하므로, 레코드 안에서 켜짐과 꺼짐의 세기 차이와 굴곡은 그대로 보존된다.

값은 PS가 계산해 0x50에 쓴다. norm_sh = 14 − (레코드 최대 절댓값의 비트수 − 1)이며, 16,384번 비교라 0.1 ms 미만이다.

### 성능

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 지연 | 4클럭 |
| 처리율 | 1샘플 / 클럭 |
| DSP | 0개 |

## env_hist — 분포 특징 4개

레코드 16,384샘플의 세기를 32칸으로 나눠 세고, 그 분포에서 특징 4개를 뽑는다. 프레임 단위가 아니라 레코드 단위로 한 통에 담기 때문에 켜짐 구간과 꺼짐 구간이 각각 다른 칸에 쌓여 봉우리 두 개가 나온다.

| 구분 | 신호 / 값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 입력 | e_tdata [16:0] | env_detect가 내보낸 포락선 한 샘플 |
| 입력 | e_tvalid | e_tdata가 유효하다는 표시 |
| 출력 | e_tready | 항상 1 |
| 출력 | n_modes, occ, mean_q8, var_q8 | 각 32비트 |
| 출력 | regs_valid | 4개가 새로 나왔다는 1클럭 펄스 |

### 파라미터

| 이름 | 값 | 뜻 |
| --- | --- | --- |
| N_REC / LOG2_N | 16384 / 14 | 레코드당 샘플 수 |
| HIST_SHIFT | 10 | 칸 번호 = min(포락선 >> 10, 31) |
| OCC_THR | 256 | 점유·봉우리 판정 최소 횟수 |

### 동작

샘플마다 세 가지를 동시에 한다.

b = min(env >> 10, 31)   // 32칸 중 어디에 속하나
h[b] <= h[b] + 1         // 그 칸 +1
s1  <= s1 + b            // 칸 번호 누적
s2  <= s2 + b*b          // 칸 번호 제곱 누적

레코드가 끝나면 32칸을 훑어 네 개를 계산한다.

| 번호 | 이름 | 계산 | 쓰는 연산 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | n_modes | 256 이상이면서 양옆보다 큰 칸의 수 | 비교만 |
| 14 | occ | 256 이상인 칸의 수 | 비교만 |
| 15 | mean_q8 | s1 >> 6 | 비트 이동 |
| 16 | var_q8 | (N × s2 − s1 × s1) >> 20 | 곱셈 2번 |

n_modes가 펄스와 연속 신호를 가르는 핵심이다. CW 펄스는 꺼짐과 켜짐 두 군데에 몰려 2가 되고, 톤이나 FMCW는 계속 켜져 있어 1이 된다. 궤적만 보면 CW 펄스와 톤이 둘 다 "한 주파수에 가만히"라 헷갈리는데, 세기 분포를 보면 갈린다.

### 메모리와 성능

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 카운터 | 32칸 × 15비트 (현재 레코드) |
| 스냅샷 | 32칸 × 15비트 (끝난 레코드) |
| 지연 | 마지막 샘플 후 3클럭 |
| DSP | 2개 (분산 계산의 곱셈. 후단 전체에서 유일한 곱셈) |

스냅샷을 따로 두는 이유는 계산하는 동안 다음 레코드가 들어오기 때문이다. 레코드가 끝나는 순간 카운터를 복사해 두고 원본은 0으로 비운다.

## spec_feat / spec_feat_axi — 묶음과 AXI

### spec_feat

앞의 다섯 모듈을 선으로 잇는 껍데기다. 자기가 계산하는 것은 없고, 두 갈래가 모두 끝나면 regs_valid를 올린다.

한 가지 일을 더 한다. FFT 꼬리표(빈 번호·무효 표시·프레임 번호)를 CORDIC 지연 17클럭만큼 늦춰서 traj_frame에 넘긴다. 크기와 꼬리표의 짝이 어긋나면 엉뚱한 칸 번호가 붙기 때문이다. 이 지연 파이프라인은 합성에서 SRL16E 20개로 바뀌어 LUT를 거의 쓰지 않았다.

### spec_feat_axi

최상위. spec_feat를 감싸고 AXI4-Lite 슬레이브를 제공한다. 블록 디자인에 넣는 모듈이 이것이다.

| 구분 | 신호 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 입력 | fft_tdata [63:0], fft_tuser [16:0], fft_tlast, fft_tvalid | FFT 스트림 |
| 출력 | fft_tready | 항상 1 |
| 입력 | dc_tdata [35:0], dc_tvalid | 전처리 스트림 |
| 출력 | dc_tready | 항상 1 |
| 출력 | irq | done과 같은 값. PS 인터럽트로 쓸 수 있음 |
| AXI | s_axi_* | 데이터 32비트, 주소 8비트 |

### 레지스터 지도

| 주소 | 이름 | 방향 | 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | STATUS | 읽기/쓰기 | bit0 done(새 결과), bit1 busy. done은 1을 써서 지움 |
| 0x04 | COUNT | 읽기 | 전원 켠 뒤 처리한 레코드 수 |
| 0x08~0x48 | REG 0~16 | 읽기 | 특징 17개. 4바이트 간격 |
| 0x50 | NORM_SH | 읽기/쓰기 | 포락선 배율. 부호 있는 5비트. 기본 0 |
| 0x54 | SKIP_FR | 읽기/쓰기 | 앞 몇 프레임을 궤적 계산에서 뺄지. 기본 0 |

결과가 나오면 17개를 그림자 레지스터에 한 번에 복사한다. PS가 하나씩 읽는 동안 다음 레코드의 값이 섞이지 않게 하기 위해서다.

### PS 사용 절차

- 레코드를 DDR에 올리고 최대 절댓값으로 NORM_SH를 계산해 0x50에 쓴다.

- AXI DMA를 설정해 PL로 흘려보낸다.

- 0x00의 done이 1이 되면 0x08부터 17개를 읽는다. irq를 쓰면 기다리지 않아도 된다.

- 0x00에 1을 써서 done을 지운다.

## 특징 17개와 분류

순서는 골든 모델 sim_fixed.REGS와 같다.

| 번호 | 이름 | 뜻 |
| --- | --- | --- |
| 0 | n_active | 신호가 살아 있는 프레임 수 |
| 1 | n_pairs | 이웃 두 프레임이 모두 활성인 횟수. 분모 |
| 2 | n_zero | 피크 칸이 제자리인 횟수 |
| 3 | n_small | 피크 칸이 1~4칸 움직인 횟수 |
| 4 | n_jump | 피크 칸이 5칸 이상 움직인 횟수 |
| 5 | mono | 작은 이동이 한 방향으로 쏠린 정도 |
| 6 | curv_sum | 이동 방향이 꺾인 정도의 합 |
| 7 | n_triples | 연속 세 프레임이 모두 활성인 횟수. 분모 |
| 8 | rep_max | 가장 많이 반복된 횟수 |
| 9 | rep_lag | 그때의 반복 간격 |
| 10 | hmax | 가장 많이 머문 주파수 칸의 횟수 |
| 11 | nocc | 두 번 이상 머문 주파수 칸의 개수 |
| 12 | bw_sum | 활성 프레임들의 순간 대역폭 합 |
| 13 | n_modes | 세기 분포의 봉우리 수 |
| 14 | occ | 세기 분포에서 값이 실린 칸 수 |
| 15 | mean_q8 | 세기 분포의 평균 |
| 16 | var_q8 | 세기 분포의 분산 |

### 신호 6종이 갈리는 지점

| 헷갈리는 쌍 | 가르는 특징 |
| --- | --- |
| CW 펄스 ↔ 톤 | n_modes. CW는 꺼짐 구간이 있어 봉우리 2개, 톤은 1개 |
| CW 펄스 ↔ Barker | bw_sum. Barker는 위상이 0도·180도로 뒤집혀 주파수가 넓게 퍼진다 |
| LFM ↔ FMCW | n_modes(LFM은 펄스라 꺼짐 구간)와 curv_sum(FMCW 톱니파의 되돌아가는 지점) |
| FMCW ↔ FHSS | n_jump와 nocc. FMCW는 이웃 칸으로 조금씩, FHSS는 멀리 뛴다 |

### 비율로 쓰는 이유

PS는 개수를 그대로 쓰지 않고 n_zero ÷ n_pairs 같은 비율로 쓴다. 신호마다 활성 프레임 수가 달라서, 개수만 보면 프레임이 많아서 큰 것인지 정말 제자리에 있어서 큰 것인지 구분되지 않기 때문이다.

그래서 n_active(0), n_pairs(1), n_triples(7)은 그 자체가 특징이라기보다 분모 역할이다. 짧은 펄스에서는 이 값들이 0이 될 수 있으므로 PS에서 나누기 전에 확인해야 한다.

## 자원·타이밍·파일

### 합성 결과

xc7z020clg400-1, out-of-context, 최상위 spec_feat_axi.

| 항목 | 사용 | 전체 대비 | 어디에 쓰이나 |
| --- | --- | --- | --- |
| Slice LUT | 2,696 | 5.07% | 반복성 비교, 카운터, CORDIC 연산 |
| Slice Register | 2,991 | 2.81% | CORDIC 파이프라인, 히스토그램, 그림자 레지스터 |
| LUT as Distributed RAM | 112 | 0.64% | traj_rec의 반복성 계산용 배열 |
| LUT as Shift Register | 20 | — | 꼬리표 지연 파이프라인 |
| Block RAM | 2타일 (RAMB18 4개) | 1.43% | 프레임 버퍼, 프레임 기록, 피크 칸 히스토그램 |
| DSP48E1 | 2 | 0.91% | env_hist의 분산 계산 |
| Latch | 0 | — | 의도치 않은 래치 없음 |

비트 폭을 16비트에서 18비트로, FFT 입력을 16비트에서 25비트로 키웠는데도 BRAM과 DSP는 그대로다. RAMB18 하나가 18 Kbit라 여유가 있었고, CORDIC은 25비트로 커져도 곱셈을 쓰지 않는다.

### 타이밍

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 목표 클럭 | 100 MHz (AXI도 같은 클럭) |
| 레코드 처리 시간 | 마지막 프레임 입력 후 약 7,500클럭 (75 μs) |
| 다음 레코드까지 여유 | 약 32,000클럭 이상 |
| 모듈별 지연 | cordic_mag 17클럭, traj_frame 약 130클럭, env_detect 4클럭, env_hist 3클럭 |

### 파일

| 파일 | 역할 |
| --- | --- |
| cordic_mag.v | 크기 계산 |
| traj_frame.v | 프레임별 피크 추적 |
| traj_rec.v | 궤적 특징 13개 |
| env_detect.v | 포락선 검출 + 레코드 배율 |
| env_hist.v | 분포 특징 4개 |
| spec_feat.v | 다섯 모듈 묶음 + 꼬리표 지연 |
| spec_feat_axi.v | 최상위. AXI-Lite 레지스터 |
| tb_spec_feat_smoke.v | 새 인터페이스 동작 확인용 테스트벤치 |

### 검증 상태

| 범위 | 상태 |
| --- | --- |
| 기존 골든 기준 (16비트 FFT, 정규화 후 포락선) | 144/144 통과 — cordic, 피크, 히스토그램, 레지스터, AXI 읽기 전부 |
| 새 인터페이스 (25비트, natural order, 정규화 전 포락선) | 동작 확인 통과. 값 비교는 골든 모델 수정 후 수행 |